Corso di Laurea in Ingegneria Edile

## Prova scritta di Fisica II

# Maggio  2003

### Prove  numeriche

1)Una piastra di rame di spessore b è inserita al centro di un condensatore  a piatti paralleli. La distanza fra i piatti è d. Quale sarà la capacità dopo che la lastra è stata introdotta? Se una carica q è mantenuta sui piatti, si trovi il rapporto tra l’energia immagazzinata prima e quella immagazzinata dopo che la lastra sia inserita. Quale lavoro viene compiuto sulla lastra durante l’inserimento?

2)Una spira rettangolare rigida a=5 cm, b=20 cm) e’ posta a distanza y=10 cm da un filo rettilineo indefinito percorso da una corrente i1= 10 A. La spira e il filo appartengono allo stesso piano. Calcolare il flusso di B attraverso la spira. Se la spira e’ sede di una corrente i2= 1,5 A calcolare la forza esercitata dal filo sulla spira per i due possibili versi di i2.

3)Un solenoide indefinito, di raggio R=4 cm e con n=10 spire/cm, e’ percorso da una corrente I=30 A. All’istante  t=0 la corrente comincia  a decrescere linearmente nel tempo per annullasi dopo 5 s.  Determinare l’espressione del campo magnetico, in funzione del tempo, all’interno del solenoide. Calcolare il modulo, la direzione  ed il  verso del campo elettrico indotto (in funzione del raggio r dall’asse del solenoide) dentro e fuori il solenoide.

### Quesiti teorici

- Si illustri il concetto di flusso e la legge di Gauss

- Si calcoli il campo magnetico all’interno di un solenoide toroidale

- Si calcoli la densità di energia magnetica usando come esempio il circuito RL