Corso di Laurea in Ingegneria Edile

## Prova scritta di Fisica II

Marzo  2003

### Prove  numeriche

1)Una quantità di carica positiva Q è distribuita su un anello piatto isolante avente raggio interno A e raggio esterno B. La carica è distribuita in modo che la densità superficiale di carica sia data da  = k/r3, dove r è la distanza dal centro dell’anello.

Quale è il potenziale in funzione di k al centro dell’anello?

Quale è la relazione fra la carica totale e la costante k?

Nota k dalla relazione precedente, si dimostri che il potenziale  al centro dell’anello è:

V = (Q/80) (A+B)/AB

2)Due sfere isolate conduttrici, molto distanti fra di loro, ognuna di raggio 0.14 m, vengono caricate  a potenziali pari a 240 V e 440 V.

Quali sono le capacità delle due sfere e le cariche su di esse?

Quale è l’energia immagazzinata nel sistema?

Successivamente le sfere vengono collegate con un cavo sottile. Quale è la capacità del nuovo sistema e il potenziale di equilibrio? Quanta energia viene dissipata sul cavo prima di raggiungere l’equilibrio?

3)Una spira  è formata da due archi di cerchio di raggio a e b  e da due tratti rettilinei in direzione radiale che sottendono un arco .  Se nella spira circola una corrente i, si determini il campo magnetico nel punto origine dei cerchi.

### Quesiti teorici

- Si calcoli l’induttanza di un cavo coassiale

- Si scrivano le equazioni di Maxwell per i campi elettrici e magnetici e si discutano le differenze e le analogie