8 settembre 2004

## Soluzione proposta dell’Appello di Fisica Sperimentale B

# Problema 1

Si consideri una sfera cava A di materiale conduttore,  di raggio interno a = 40 cm e raggio esterno b = 1 m, isolata e inizialmente scarica. Si disponga al suo interno una seconda sfera B di materiale conduttore, concentrica con A, di raggio c = 10 cm,  su cui è stata portata una carica

q = 4 10-8 C.

Mantenendo A isolato, si trovi:

- la densità di carica sulla superficie esterna del conduttore A;

- l’espressione del campo elettrostatico in funzione della distanza dal centro del sistema in tutte le regioni di spazio individuate dai 2 conduttori;

- la differenza di potenziale tra il conduttore B interno e quello A esterno.

Soluzione:

- B è un conduttore quindi si tratta di una densità di carica superficiale: per induzione sulla superficie interna di A si presenta la carica –q e su quella esterna la carica +q. Quindi

= q/(4b2) = 3.18 10-9 C/m2.

E(r )

A

B

c

q

a    b

Grafico non in scala

~1/r2

E(c)

E(a)

E(b)

E©

- Per il teorema di Gauss :

r > b E(r ) = q/(40r2)

~1/r2

a < r < b E(r ) = 0

c < r < a E(r ) =  q/(40r2)

r

c               a    b

r < c E( r) = 0

Le superfici corrispondono a punti di discontinuità della funzione campo.

E(c) = 36.00 kV/m, E(a) = 2.25 kV/m e E(b) = 360 V.

Il vettore campo è diretto dal centro uscente dalle superfici e normale ad esse.

- Poiché dV = -E( r) dr si ottiene integrando tra c e a:

V(c) – V(a) =  V = q/(40) [1/c – 1/a] = 2.70 kV

# Problema 2

Un condensatore da 3 F, con una energia immagazzinata iniziale pari a 0.60 J, viene scaricato attraverso un resistore da 2 M.

- Qual è la carica iniziale  nel condensatore?

- Qual è la corrente attraverso il resistore nell’istante in cui la scarica ha inizio?

- Si determini e si rappresenti graficamente la tensione ai capi del condensatore e quella ai capi del resistore in funzione del tempo.

- Si esprima la potenza dissipata nel resistore e quella immagazzinata nel condensatore in funzione del tempo.

- Si dimostri che l’energia immagazzinata inizialmente nel condensatore è uguale a quella dissipata nel resistore dall’istante iniziale fino alla fine del processo di scarica.

  - U = q02/(2C)  q0 = 2CU= 1.9 10-3 C

  - R i = q/C e i = -dq/dt in fase di scarica del condensatore che ha una carica iniziale q0.

lnqq0=−tRC⇒q(t)=q0e−tRC⇒i(t)=−dqdt=q0RCe−tRC=i0e−tRC

La corrente iniziale è i0 = q0/(RC) = 0.32 mA.

C)

VC (t) = q(t)/C = q0Ce−tRC e VR = VC

  - PR = R i2 = q02RC2e−2tRC       e   PC = PR = VC dq/dt = VC i = q(t)/C*i(t) =q0Ce−tRCq0RCe−tRC=q02RC2e−2tRC

  - WR = PR(t)dt=q02RC2e−2tRCdt=q02RC2RC2=q022C C.V.D.

# Problema n.3

Il circuito in figura ha 50 spire di area 200 cm2 ed è posto in un campo magnetico di valore iniziale B0 = 5 10-3 T e che punta all’interno del foglio. Questo campo si riduce linearmente di 1/5 del suo valore iniziale in un intervallo di tempo pari a t0 = 0.2 s. Calcolare:

- la fem indotta.

Se le spire hanno resistenza totale R = 5 calcolare:

- la corrente indotta durante il tempo t0 ed indicarne il verso nel circuito.

- Qual è la carica totale che circola nel tempo t0 nel circuito?

- Quanta energia è dissipata dalla corrente?

La legge con cui si riduce il campo è lineare nel tempo, cioè del tipo: B(t) = Xt + Y

E sappiamo che B(0) = Y = B0 e B(t0) = Xt0 + Y = B0/5

Quindi B(t) = -4/5 B0/t0 t + B0

1) Per la legge di Faraday, la fem indotta è:

I = N |d/dt|= N S |dB/dt| = 4/5 B0/t0 NS = 0.02 V

dove N = 50 e S = 2 10-2 m2.

2) i scorre in verso orario per la legge di Lentz perché il flusso diminuisce (in quanto il campo diminuisce) nel tempo:

i (t0) = I /R = 0.004 A = 4 mA

3) q0 = i * t0 = 8 10-4 C

4) WR = PR(t)dt=Ri2t0=1.6⋅10−5J