Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica

Prova scritta di Fisica Sperimentale B

# Novembre  2003

## Problema 1

## Una batteria con d.d.p. Vo = 20 Volt viene collegata al circuito in figura costituito da una resistenza R = 10 Ohm in serie con una capacità C = 1 F. Determinare la funzione i=i(t)  della corrente che scorre nel circuito ed il suo valore al tempo  t=  10 s.

## Si determini l’energia totale fornita dalla batteria dall’istante t=0 fino a quando il condensatore è completamente carico.

## R

## Vo

C

Problema 2

Una sbarretta metallica di massa m = 1 Kg, lunghezza l = 1 m e resistenza R = 10 Ohm viene fatta scorrere senza attrito con velocità costante v = 1 m/s lungo due guide metalliche prive di resistenza e inclinate di un angolo = 30° rispetto a un piano orizzontale. Il sistema è immerso in un campo magnetico B = 1 T costante e diretto verso l’alto.  Determinare la forza che deve essere applicata dall’esterno sulla sbaretta ed il lavoro che compie da 0 a 10 secondi. Si verifichi che tale lavoro viene in parte dissipato sulla resistenza R ed in parte trasformato in energia potenziale gravitazionale della sbaretta.

v

## B

l	m

x	

Quesiti teorici

1)Si descriva quel è la distribuzione della carica, l’andamento del campo elettico e la forma delle superfici equipotenziali all’interno ed all’esterno di un conduttore cavo neutro all’interno del quale vi è un altro conduttore pieno dotato di carica +q.

2)Si descriva l’andamento del campo magnetico in un toroide di raggio R, costituito da n spire di raggio r quando viene fatta circolare nell’avvolgimento una corrente costante i.

# Soluzioni

prova 1)

Vo – iR - qc = 0            ⇒          Vo=iR+qc=Rdqdt+qc

La soluzione dell’equazione differenziale è:

q=VoC1−e−tRC                             e quindi             i=dqdt=VoRe−tRC      i (10 sec) = 0.74 A

L’energia fornita dal generatore è la somma di:

a) energia accumulata dal condensatore   Ec=12CVo2

b) energia dissipata dalla resistenza  ER=Pdt=Ri2dt=VoRe−2tRCdt=12CVo2

L’energia totale fornita dal generatore è allora

E=CVo2  = 400 J

Allo stesso risultato si arriva se si calcola l’energia fornita dal generatore come:

E=Pdt=Voidt=Vo⋅VoRe−tRCdt

Prova 2)                               S=x⋅l                                            FB=B⋅x⋅l⋅cosq                                           |dFBdt|=e=Blvcosq                                           i=VR=BLvcosqRl©energia fornita dal sistema  in parte dissipata dalla resistenza R                                           P=Ri2=B2l2v2cos2qR                                           E1=B2l2v2cos2qRt0     (∗)e in parte viene trasformata in energia potenziale della sbarretta                                           L2=mgh0=mgvsinq⋅t0La (∗) pu essere anche ottenuta calcolando il lavoro fatto dalla componente della forza magnetica,parallela al piano inclinato, che agisce sulla sbarretta percorsa dalla corrente i.                                           FIIM=IBLcosq                                           L=F⋅x0=IBLcosqvt0=B2L2cos2qv2Rt0