Prova scritta di Fisica II per Ingegneria Informatica e dell’Automazione N.O.

Prova scritta di Fisica B per Ingegneria Elettrica N.O.

22 Dicembre 2004

1)Una sfera metallica di raggio R1 = 1 m e carica Q = 1 nC viene collegata con un filo conduttore ad una sfera, lontana dalla prima, di raggio R2 = 0.2 m e inizialmente scarica.

Quali cariche Q1 e Q2 possiedono le due sfere a collegamento avvenuto?

Si verifichi che le densità superficiali soddisfino la relazione 1/2 = R2/R1.

Quanto valgono  le energie elettrostatiche iniziale e  finale?

Perché sono differenti?

2)Un disco di raggio R = 1 m  ruota con velocità costante  intorno ad un asse ad esso perpendicolare e passante per il suo centro O. Sul disco si trova distribuita uniformemente una carica Q.

Quale è l’intensità del campo magnetico nel centro O ed in un punto P sull’asse di rotazione a una distanza z = 1 m da O?

Quale è il momento di dipolo magnetico del disco?

(Si trovi il risultato in funzione di Q,  e0 )

3)Una sottile sbarra metallica di lunghezza l = 0.10 m  si muove di moto traslatorio con velocità di modulo v = 1 m/s. La velocità v è parallela ad un filo rettilineo indefinito percorso da una corrente di intensità i = 5 A. Durante il moto la  sbarra  si mantiene  perpendicolare al filo ed il suo punto di mezzo dista d = 5.5. dal filo stesso.

Si calcoli la f.e.m  indotta agli estremi della sbarra.

4)Un generatore di tensione   = 50 V viene collegato all’istante t = 0  ad un circuito costituito da una resistenza  R = 10 Ohm ed una induttanza  L = 0.4 H  poste in serie.

Quale è la corrente i0 subito dopo la chiusura del circuito?

Quale è la corrente  i∞  dopo un tempo molto lungo?

A quale tempo la corrente è la metà di i∞?