Prova Scritta di Fisica 2 per Ingegneria Informatica – corso B –

ed Ingegneria dell’Automazione

# 21 Luglio 2004

Esercizio 1.

Tre condensatori aventi capacità, rispettivamente, C1 = 1 F, C2 = 2 F e C3 = 5 F, inizialmente scarichi, sono connessi come nel circuito in figura. Chiudendo l’interruttore S sulla sinistra, il condensatore C1 viene caricato. Successivamente l’interruttore viene chiuso sulla destra. Calcolare il valore delle cariche finali di equilibrio, q1,q2,q3, sui rispettivi condensatori.

V0 = 50 V

C1

C2

C3

S

## Esercizio 2.

Lungo l’asse di un tubo circolare infinitamente lungo sia disposto un filo rettilineo percorso da una corrente i  entrante, rispetto alla figura. I raggi, interno ed esterno, del tubo circolare sono, rispettivamente, 20 cm e 30 cm. Nel tubo scorre una corrente avente la stessa intensità i di quella del filo che è distribuita uniformemente su tutta la sua sezione.

Calcolare il campo magnetico (modulo, direzione e verso) nelle regioni di spazio comprese tra il filo ed il tubo, all’interno del tubo ed all’esterno di questo,  nei due seguenti casi:

- la corrente nel tubo è concorde con quella del filo;

- la corrente nel tubo è discorde con quella del filo.

In entrambi i casi precedenti dire qual è la forza (modulo, direzione e verso) agente su un elettrone che possiede una velocità v = 100 m/s parallela al filo e che si trova all’esterno del tubo, a distanza r dal filo.

### Esercizio 3

Un filo conduttore rigido piegato a semicerchio di raggio a e poi chiuso su una resistenza R, viene fatto girare con frequenza di rotazione  f  in un campo magnetico uniforme B.

Si determini la frequenza  e l’ampiezza  della f.e.m. indotta nel circuito

### Esercizio 4

Una bobina viene collegata in serie a una resistenza  di 10.4 k. Se all’insieme  dei due  si aggiunge una batteria da 55 V, la corrente raggiunge il valore di 1.96 mA dopo T =5.20 ms.

Quale è l’induttanza della bobina?

Quanta energia è immagazzinata nella bobina fino a al tempo T?