ESONERO SCRITTO di FISICA (parte di ElettroMagnetismo)

1 luglio 2008 - FISICA per ING. ELETTRICA

Politecnico di Bari – Sede di Foggia

Sono a disposizione 2h e 15 min. Ogni esercizio vale 15 punti.

PROBLEMA n.1

Un condensatore a facce piane e parallele di area S=1cm2 viene caricato e staccato dal generatore. Al suo interno viene inserita una lastra di un materiale di costante dielettrica er=5, di spessore uguale alla distanza fra le armature ed area S pari ad ¼ della super-ficie delle armature. Determinare di quanto si riduce la differenza di potenziale ai capi del condensatore per effetto dell’inserimento della lastra dielettrica.

PROBLEMA n.2

Una bobina piatta e’ formata da N=3000 spire di area S=4⋅10−2cm2 e resistenza com-plessiva R=103Ω. Al fine di misurare il valore della componente radiale Br del campo magnetico terrestre (cioe’ la componente normale alla superficie terrestre) tale bobina viene posta orizzontalmente e poi successivamente ribaltata (cioe’ ruotata di 180o).

La carica messa in moto nella bobina durante l’operazione di ribaltamento e’ pari a q=9.6⋅10−6C. Calcolare il valore di Br.